[image: image1.jpg]


迪奥科技                                                    TEO产品手册

高清晰彩色工业摄像机

HI-RESOLUTION COLOUR INDUSTRIAL CAMERAS
[image: image2.jpg]<aD




[image: image3.jpg]Video Camera




[image: image4.jpg]56.8

RIR

11

Video Camera

53.9




TM-C593E   1/3 inch CMOS
[image: image5.jpg]DigitalClarIly | gyaesess
of






产品用途: 尤为适合二次元、三次元、倾角等影像测量和工具/金相显微、珠宝鉴定、激光、印刷设备等

外观及功能描述


Specifications 技术指标                                              Dimensions尺寸                         Unit:mm毫米  
	Substance 型号
	TM-C593E  
	


	Signal system 电视制式  
	PAL format
	

	Picture device 图像传感器
	1/3" EXview HAD CCD,  with internal lens
	

	Effective  pixels 有效像素数
	752(H)x 582(V)
	

	Unit cell size 像素尺寸(um)
	6.50(H)x 6.25(V)
	

	Scanning system 扫描制式  
	2:1 interlaced, 625Lines
	

	Horizontal resolution 清晰度  
	550TVL
	

	Sensitivity 灵敏度   
	1100mV(F5.6)
	

	Video S/N 信噪比
	63dB (AGC, AES: OFF)
	

	Video process circuit 视频处理  
	TEO Bio-ele Image Process, 10bit A/D convert
	

	Video output 视频输出
	composite video signal 复合视频: 1.0VP-P, 75 ohms BNC
	

	ATW 自动跟踪白平衡开关
	switchable ON:auto(24000K~110000K)/OFF
	

	AES 电子快门设置开关
	ON: auto 1/50s～1/100,000s , OFF:1/50s  switchable
	

	AGC 自动增益开关
	ON:28dB;  OFF switchable
	

	WB pushlock 标准白锁定
	shooting standard white 3seconds, push ATW to OFF
	

	BLC 背景光补偿开关
	ON:super dynamic grade extending BLC, OFF switchable
	

	INT/Line lock 同步方式
	Internal lock
	

	Iris control 镜头光圈驱动  
	DC lens drive
	

	Lens mount  镜头安装方式
	C/CS  mount with adapter
	

	Power requirement 电源供应
	+9.0V~+18V DC ; +12VDC +10%(recommended)
	

	Power consumption 功耗
	approx 1.6W
	

	Operating temperature 工作温度        
	-10℃  to + 50℃;  0℃  to + 40℃
	

	Dimension 尺寸
	53.9(L)×50.0(W)×50.0(H)mm
	

	Weight 重量
	300g
	


产品设计和技术指标如有变动恕不另行通知
主要参数：


◆传感器: 传感器: diagonal 6.0mm(1/3 -inch CCD)


◆灵敏度:1100mV(F5.6)


◆清晰度: 550TVL


◆信噪比: 63dB;


◆供电电压: +9V ~+18VDC;(推荐+12V DC)





产品特色：


◆550 线高清晰, 63dB 信噪比, 图像更生动


◆独特的TEO Bio-ele Image ProcessTM , 图像更细腻


◆Pushlock 白平衡设置,图像稳定,色彩更真实 


◆外观小巧精致, 便于附加在其他设备上


◆BNC 输出, 图像更清晰通透细腻


◆功能开关齐全, 灵活运用易于得到最佳效果








⑴ Lens mount adapter 镜头转接圈          


⑵ Adapter locker 转接圈固定螺丝         


⑶ ATW ON/OFF 功能开关          


⑷ AGC ON/OFF 功能开关             


⑸ AES ON/OFF 功能开关            


⑹ BLC ON/OFF 功能开关            


⑺ Video/DC drive 视频/直流驱动选择         


⑻ Auto iris lens jack 镜头控制插座      


⑼ WB pushlock 白平衡锁定按键


⑽ BNC Video output 视频输出


⑾ DC level adjustment 驱动电平调节


⑿ Power Indicator 电源指示灯


⒀ Power terminal 电源连接端子














PAGE  
www.teochina.com

