[image: image1.jpg]@ &)
@ ®
DIGITAL
—
48.0
62.1

U1-32UNC ~

lﬁ]

1/4-20UNC




迪奥科技                                                    TEO产品手册

微型工业级黑白摄像机
MINI INDUSTRIAL GRADE MONOCHROME  CAMERA
[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]DigitalCIarIly | syarszss
/




[image: image4.jpg]<aD



TM-B587E   700 TVL
[image: image5.jpg]


TM-B588E   800 TVL


产品用途: 尤为适合二/三次元、倾角影像测量、工具/金相显微、珠宝鉴定、激光切割等高精度视频
外观及功能描述


Specifications 技术指标                                              Dimensions尺寸                         Unit:mm毫米  
	Model 型号  
	TM-B587E
	TM-B587E
	


	Video Signal System 视频信号制式
	typeE: PAL standard; typeU: NTSC standard
	

	Sensor 图像传感器
	Diagonal 6.0mm 1/3-inch Exview HAD CCD Ⅱ  
	

	Unit cell size像素尺寸(um)
	5.0um(H)X6.25um(V)
	

	Total number of pixels总像素数
	approx  610K pixels
	

	Resolution 清晰度
	700TVL
	800TVL
	

	Scanning system 扫描制式
	2:1 interlaced
	

	Video output视频输出
	composite video signal: 1.0Vp-p, 75 ohms
Y:0.7Vp-p, 75 ohms: C:0.3Vp-p 75 ohms
	

	Sensitivity 最低照度
	0.001Lux
	

	S/N ratio 信噪比
	60dB (AGC: OFF)
	

	Reticle 十字线功能
	One white unmovable central reticle
	

	AGC 自动增益控制
	OSD set: Active,0dB~ 44.8dB/manual setting
	

	HLC 高亮度补偿
	OSD set,ON:super dynamic active histogram HLC/OFF
	

	Noise Reduction 数字降噪
	OSD set,Y/C 、Y、C、关；Digital Noise Reduction
	

	Image adjustmemt图像调整
	OSD set,Brightness,contrast ratio,and sharpness,chroma,gain
	

	OSD菜单式参数设置
	Available
	

	Sync mode 同步方式
	internal lock
	

	Lens drive 镜头驱动
	DC
	

	Lens mount 镜头安装方式
	C/CS mount via C-a
	

	Power consumption 功耗
	Approx 1.5W  ；+9.5V--+15V; recommended: +12VDC
	

	Operating temperature 

工作温度
	-10℃ to +50℃;

0℃ to +40℃ (recommended 推荐)
	

	Dimension 尺寸
	62.1 (L)×43.8 (W)×48.0 (H) mm
	

	Weight 重量
	approx 200g
	


产品设计和技术指标如有变动恕不另行通知
主要参数：


◆传感器: 1/3-inch CCD


◆最低照度: 0.001Lux


◆清晰度: TM-B587: 700TVL


TM-B588: 800TVL


◆信噪比: 60dB  


◆供电电压: +9~+15VDC;(推荐12V DC)





产品特色：


◆低照度, 高清晰, 工业级传感器


◆60万像素点阵,800线,图像细腻


◆TEO 图像处理专利技术, 画质超群


◆景物立体感强, 图像更生动


◆杰出的实时宽动态补偿技术


◆60f/s的高速抓拍，画面更稳定





Lens mount hole 镜头安装孔


Fix Screw hole 机身固定安装螺孔


Lens center location 镜头中心定位


Lens adapter ring 镜头适配环


Power supply 电源输入端子


Video output 视频输出端子


OSD menu button 菜单功能键


Y/C output 分量视频输出端子


Power indicator 电源指示灯








PAGE  
www.teochina.com

