[image: image1.jpg]


迪奥科技                                                    TEO产品手册

小型工业级彩色摄像机

MINI INDUSTRIAL COLOUR  CAMERAS
[image: image2.jpg]Vb 7./ / 800TVL

/



[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]<aD



TM-C298E/3   1/3 inch CCD
[image: image5.jpg]Video Camera

43.0

28.6

M3-3

0/l



TM-C1298E/3  1/2 inch CCD


产品用途: 尤为适合工业图像分析,检测等处理应用
外观及功能描述


Specifications 技术指标                                              Dimensions尺寸                         Unit:mm毫米  
	Model 型号  
	TM-C298E/3
	TM-C1298E/3
	


	Video Signal System 视频信号制式
	typeE: PAL standard; typeU: NTSC standard
	

	Sensor 图像传感器
	Diagonal 6.0mm 1/3-inch Exview  CCD
	Diagonal 8.0mm 1/2-inch Exview CCD
	

	
	Medical CCD with built-in lens
	

	Pixel size 像元尺寸
	5.0um(H)X6.25um(V)
	8.6um(H)X8.3um(V)
	

	Number of pixels 像素数
	approx 610K pixels
	approx 470K pixels
	

	Scanning system 扫描制式
	2:1 interlaced
	

	Resolution 清晰度
	800TVL
	

	Video output 视频输出
	composite video signal: 1.0Vp-p, 75 ohms
Y:0.7Vp-p, 75 ohms: C:0.3Vp-p 75 ohms
	

	Video process 视频处理
	TEO Bio-ele image processingTMandTEO ele ext-FxTM
	

	Sensitivity 最低照度
	0.01Lux
	0.001Lux
	

	S/N ratio 信噪比
	62dB (AGC: OFF)
	

	ATW 白平衡控制
	OSD set:Pushlock/ manual/auto(1800 °K~10500 °K)
	

	AGC 自动增益控制
	OSD set: Active,0dB~ 44.8dB/manual setting
	

	Noise Reduction 数字降噪
	OSD set,ON:（ Y/C、Y、C）manual setting Digital Noise Reduction
	

	Image adjustmemt图像调整
	OSD set,Brightness,contrast ratio,and sharpness,chroma,gain
	

	OSD菜单式参数设置
	available
	

	Sync mode 同步方式
	internal lock
	

	Lens drive 镜头驱动
	DC
	

	Lens mount 镜头安装方式
	C/CS mount via  C-a
	

	Power consumption 功耗
	Approx 1.5W  ；+9.5V--+15V; recommended: +12VDC
	

	Operating temperature 

工作温度
	-10℃ to +50℃;

0℃ to +40℃ (recommended 推荐)
	

	Dimension 尺寸
	29.0 (L)×29.0 (W)×48.0 (H) mm
	

	Weight 重量
	approx 100g
	


产品设计和技术指标如有变动恕不另行通知
主要参数：


◆传感器: TM-C298E/3: diagonal 6.0mm(1/3-inch CCD)


TM-C1298E/3: diagonal 8.0mm(1/2-inch CCD)


◆灵敏度: TM-C298E/3: 0.01Lux 


TM-C1298E/3: 0.001Lux


◆清晰度: 800TVL


◆信噪比: 62dB  


◆供电电压: +9~+18VDC;(推荐12V DC)





产品特色：


◆低照度, 高清晰, 工业级传感器


◆60万像素点阵,800线,图像细腻


◆三基色片上彩色透镜，色彩真实


◆TEO 图像处理专利技术, 画质超群


◆景物立体感强, 图像更生动


◆杰出的实时宽动态补偿技术





Lens mount hole  镜头安装孔


OSD Menu button  OSD菜单按钮


Power lndicator  电源指示灯


Video output 视频输出端子








PAGE  
www.teochina.com

