[image: image1.jpg]<aD



迪奥科技                                                    TEO产品手册

医用级图像采集摄像机
MEDICAL GRADE IMAGE CAPTURE CAMERAS
[image: image2.jpg]T€O Bio-cle Image process / s2up %47
y




[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


TM-C597E    700 TVL
[image: image5.jpg]Video Camera

S'19
Sy

LS s

_ 180
]
[P




TM-C598E    800 TVL


产品用途: 尤为适合生物医学显微,检测等处理应用
外观及功能描述


Specifications 技术指标                                              Dimensions尺寸                         Unit:mm毫米  
	Model 型号  
	TM-C597E
	TM-C598E
	


	Signal system 电视制式
	typeE: PAL standard; typeU: NTSC standard
	

	Sensor 图像传感器
	Diagonal 6.0mm 1/3-inch Exview  CCD
	

	Unit cell size 像元尺寸
	5.0um(H)X6.25um(V)

	

	Number of pixels 像素数
	approx 610K pixels
	

	Scanning system 扫描制式
	2:1 interlaced
	

	Resolution 清晰度
	700TVL
	800TVL
	

	Video output 视频输出
	composite video signal: 1.0Vp-p, 75 ohms
Y:0.7Vp-p, 75 ohms: C:0.3Vp-p 75 ohms
	

	Video process 视频处理
	TEO Bio-ele image processingTMandTEO ele ext-FxTM
	

	Sensitivity 最低照度
	0.01Lux
	0.001Lux
	

	S/N ratio 信噪比
	63dB (AGC: OFF)
	

	ATW 白平衡控制
	OSD set:Pushlock/ manual/auto(1800 °K~10500 °K)
	

	AES 自动电子快门
	OSD set: 8-level manual/auto: 1/50s~1/10,0000s
	

	WDR 宽动态补偿
	OSD set, ATR ON/OFF
	

	Image adjustmemt图像调整
	OSD set,Brightness,contrast ratio,and sharpness,chroma,gain
	

	OSD菜单式参数设置
	available
	

	Sync mode 同步方式
	internal lock
	

	Lens drive 镜头驱动
	DC
	

	Lens mount 镜头安装方式
	C/CS mount via  C-a
	

	Power consumption 功耗
	Approx 1.5W  ；+9.5V--+15V; recommended: +12VDC
	

	Operating temperature 

工作温度
	-10℃ to +50℃;

0℃ to +40℃ (recommended 推荐)
	

	Dimension 尺寸
	50.2 (L)×50.2 (W)×49.0 (H) mm
	

	Weight 重量
	approx 135g
	


产品设计和技术指标如有变动恕不另行通知
主要参数：


◆传感器: diagonal 6.0mm(1/3-inch CCD)


◆灵敏度: 0.01Lux 


◆清晰度: TM-C597E: 700TVL 


         TM-C598E:800TVL


◆信噪比: 63dB  


◆供电电压: +9~+18VDC;(推荐12V DC)





产品特色：


◆高清晰, 高信噪比, 医用级传感器


◆60万像素点阵,700线/800线,图像细腻


◆三基色片上彩色透镜，色彩真实


◆TEO 图像处理专利技术, 画质超群


◆景物立体感强, 图像更生动


◆杰出的防过曝光性能,画面更均匀





Lens mount hole  镜头安装孔


Power terminal  电源连接端子


Y/C output  分量输出端子


Power supply indicator  直流电源指示灯


Video output 视频输出端子


OSD Menu button OSD菜单按钮











PAGE  
www.teochina.com

