[image: image1.jpg]<aD



迪奥科技                                                    TEO产品手册

工业测量专用摄像机
INDUSTRIAL MEASURING SPECIAL CAMERAS
[image: image2.jpg]Vb 7./ / 800TVL

/




[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


TM-C6598E  1/3 inch CCD
[image: image5.jpg]\

#
\
60.2

68.8

48.7

U1-32UNC

COLOR VIDEO CAMERA

117.8
127.1
T
@
o
lo o
o
®




TM-C7598E    1/2 inch CCD


产品用途: 尤为适合工业图像分析,检测等处理应用

外观及功能描述

Specifications 技术指标                                              Dimensions尺寸                         Unit:mm毫米  
	Model 型号  
	TM-C6598E
	TM-C7598E
	


	Video Signal System 视频信号制式
	typeE:PAL standard; typeU:NTSC standard
	

	Sensor 图像传感器
	1/3-inch 5.0um(H)X6.25um(V)
	1/2-inch  8.6um(H)X8.3um(V)
	

	
	Medical CCD  with built-in lens
	

	Number of pixels 像素数
	Approx 610K pixels
	Approx 470K pixels 
	

	Scanning system 扫描制式
	2:1 interlaced
	

	Resolution 清晰度
	800TVL
	

	Video output视频输出
	composite video signal: 1.0Vp-p, 75 ohms
Y:0.7Vp-p, 75 ohms: C:0.3Vp-p 75 ohms
	

	Video process 视频处理
	TEO Bio-ele image processingTM
	TEO ele ext-FxTM
	

	Sensitivity 最低照度
	0.01Lux
	0.001Lux
	

	S/N ratio 信噪比
	63dB(AGC:OFF)
	

	ATW 白平衡控制
	OSD set:Pushlock/ manual / auto(1800°K~10500°K)
	

	AGC 自动增益控制
	OSD set: Active,0dB~ 44.8dB/manual setting
	

	Image adjustmemt图像调整
	OSD set,Brightness,contrast ratio,and sharpness,chroma,gain
	

	Noise Reduction 数字降噪
	OSD set,Y/C 、Y、C、关；Digital Noise Reduction
	

	Language 语言
	OSD set,8  English/Chinese/France/German/Portuguese/Spanish
	

	OSD菜单式参数设置
	Available
	

	Sync mode 同步方式
	internal lock
	

	Lens drive镜头驱动
	DC
	

	Lens mount镜头安装方式
	C/CS mount via  CCD board
	

	Lightening proof 防雷等级
	isolated 10/700us 4000V;  follow IEC61000-4.5, ITU-T K20/21
	

	Power supply 电源供应
	+10V ~ 30V; 

+12V DC OR~24V  AC+10%(recommended)
	

	Power consumption 功耗
	approx 3.3W
	

	Operating temperature 工作温度
	-10℃  to + 50℃;  0℃  to + 40℃(recommended推荐)
	

	Dimension尺寸  
	124.5 (L)×69.0 (W)×56.8 (H) mm
	

	Weight 重量
	approx 400g
	


产品设计和技术指标如有变动恕不另行通知
主要参数：


◆传感器: TM-C6598:diagonal6.0mm(1/3-inch CCD)


         TM-C7598: diagonal8.0mm (1/2-inch CCD)


◆灵敏度: TM-C6598: 0.01Lux


TM-C7598:0.001Lux


◆清晰度: 800TVL


◆信噪比: 63dB


◆供电电压: 隔离式 +12VDC/~24V AC双电源





产品特色：


◆低照度, 高清晰, 工业级传感器


◆60万像素点阵,800线,图像细腻


◆三基色片上彩色透镜，色彩真实


◆TEO 图像处理专利技术, 画质超群


◆景物立体感强, 图像更生动


◆杰出的防过曝光性能,画面更均匀





(1)Lens mount hole 镜头安装孔             


(2)OSD Menu button  OSD菜单按钮         


(3) RS232 port RS232端口        


(4) Video output 视频输出端子       


(5) Power lndicator 电源指示灯    


(6) Y/C output 分量输出端子


(7) Power terminal   电源连接端子


                                                                               


                                   














PAGE  
www.teochina.com

