[image: image1.jpg]


迪奥科技                                                    TEO产品手册

3百万像素带存储功能

VGA彩色工业及医用CMOS摄像机

3MEGAPIXEL WITH STORAGE FUNCTION

[image: image2.jpg]<aD



VGA MACHINE VISION CMOS COLOUR CAMERAS
[image: image3.jpg]


[image: image4.png]255




TM-CC8302  3-Megapixel
[image: image5.jpg]DigitalClarIly | gyaesess
of






产品用途: 尤为适合生物医学显微、工具/金相显微、学校教学，珠宝鉴定、过程控制等高精图像观察、采集
外观及功能描述

Specifications 技术指标                                              Dimensions尺寸                         Unit:mm毫米  
	Model 型号  
	TE-CC8302
	


	Sensor 图像传感器
	Diagonal 8.19mm,1/2-inch CMOS

6.55mm x 4.92mm
	

	Effective pixels 有效像素
	2048(H) x1536(V)
	

	Unit cell size像素尺寸(um)
	3.2(H)x3.2(V)
	

	Color filter array 色滤镜阵列
	RGB Bayer
	

	Frame rate 帧率
	40fps
	

	Scanning system 扫描制式
	Progressive
	

	Shutter电子快门
	Electronic rolling shutter(ERS),global reset release(GRR) 
	

	Dynamic range 动态范围
	>61Db
	

	S/N ratio 信噪比
	45Db(Maximum)
	

	Signal process 信号处理
	DigitalClarityTM   

10bit on-chip
	

	Sensitivity灵敏度
	1.0V/lux-sec @550nm
	

	Exposure time 曝光时间
	10us~30s
	

	Image output 图像输出
	VGA  640 x 480
	

	Image storage 图像存储
	On 4G SD card
	

	IR-remote control 红外遥控
	Available
	

	Programable functions
	4 buttons menu setting for 4 reticles,AE,AWB,exposure time,

Freeze,parameter storage
	

	Lens mount 镜头安装方式
	C mount 
	

	Power supply 电源供应
	Supplied by TEO professional TFT monitor

Or + 5.0VDC + 10%(recommended),
	

	Power consumption 功耗
	approx 5.0W
	

	Operating temperature 工作温度
	-10℃  to + 50℃;  0℃  to + 40℃ (recommended)
	

	Dimension尺寸  
	68.1(L)×69.0(W)×38.3(H)mm
	

	Weight 重量
	approx 200g
	


产品设计和技术指标如有变动恕不另行通知



（1）+5VDC power supply 外接电源         


（2）VGA port 图像输出接口      


（3）Body mount hole 4xM3机身固定螺孔        


（4）Operation indecator 工作指示灯             


（5）Lens mount hole 镜头安装孔





主要参数：


◆传感器: 2048H x 1536V(1/2 -inch CMOS)


◆灵敏度: 1.0V/lux-sec


◆分辨率:640 x 480


◆信噪比: 45dB


◆供电电压: +5VDC,2.5W





产品特色：


◆高清晰, 高信噪比, 图像更细腻


◆DigitalClarityTM清澈化处理技术,图像更通透


◆红外遥控菜单式功能设置，方便设定各种功能


◆4组十字线，图像冻结存储在SD卡上


◆10bit深度色彩处理，图像色彩更自然


◆VGA图像接口，无需计算机即可实现查看


◆TEO 专业TFT专业显示器VGA口可直接供电








PAGE  
www.teochina.com

