[image: image1.jpg]


迪奥科技                                                    TEO产品手册

千兆网接口彩色CMOS工业相机
[image: image2.jpg]U1-32

29.0

54.0 ‘
60.0
N
26.0 g 200
24.0 /

M2-2
PP




GigE INDUSTRIAL COLOR CMOS CAMERAS
[image: image3.jpg]<aD



[image: image4.jpg]


TM-C8300G   1/ 2 inch CMOS
[image: image5.jpg]DigitalClarIly | gyaesess
of




TM-C8500G  1/ 2.5 inch CMOS


产品用途: 尤为适合医学和工业图像分析,检测等处理应用
外观及功能描述



Specifications 技术指标                                              Dimensions尺寸                         Unit:mm毫米  
	Model 型号  
	TM-C8300G
	TM-C8500G
	


	Sensor 图像传感器
	Diagonal7.13mm，1/2-inch CMOS
5.70mm(H) x 4.28mm(V)
	Diagonal7.13mm，1/2.5-inch CMOS
5.70mm(H) x 4.28mm(V)
	

	Effective pixels 有效像素
	2048(H) x 1536(V)
	2592(H) x 1944(V)
	

	Pixel size 像素尺寸
	3.2μm(H)×3.2μm(V)
	2.2μm(H)×2.2μm(V)
	

	Frame rate 帧率
	12frames per-second at full resolution
	15frames per-second at full resolution
	

	Scanning mode 扫描方式
	Progressive
	

	Signal process 信号处理
	12-bit , on-chip
	

	Image data output 图像数据输出
	8、12、16、and 24-bit digital data
	

	Digital  Interface  数据接口
	Gigabit Ethernet 1000Mbit/s
	

	Dynamic range 动态范围
	＞61dB
	＞70.1dB
	

	Sensitivity 灵敏度
	1.0 V/lux-sec (550nm)
	1.4 V/lux-sec (550nm)
	

	Gain control  增益控制
	Automatic/manual/one-push modes,programmable via software

 -2.6dB to 24dB in 0.04dB increments
	

	Shutter speed  快门速度
	Automatic/manual/one-push modes,programmable via software 0.03ms to 32s
	

	Image output 图像输出
	Gigabit Ethernet(Gige) out <-compatible Fast Network>:1G Rj45
	

	External Trigger Modes

 外部触发方式
	External hardware or software trigger Multiple 

exposure,bulb shutter,multi-shot,and overlapped trigger modes
	

	General purpose I/O ports  

I/O 端口
	8-pin GPIO connector for power,trigger,strobe, PWM,and serial I/O 

 I opto-isolated input, I opto-isolated output, 2 bi-directional I/O pins
	

	Software support 软件支持
	Measurement software,SDK,OCX,control-file；support DSHOW,labview,TWAIN port
	

	Operation software操作平台
	VISTA，WIN7，WIN XP；WIN2000 Full support for 32-bit,64-bit operating system
	

	Lens mount 镜头安装方式
	C mount
	

	Power  consumption 电源功耗
	Approx 2.3W ；+12.0VDC+10% (recommended)
	

	Operating temperature 工作温度
	-10℃ to +50℃; 0℃ to +40℃ (recommended 推荐)
	

	Dimension尺寸
	29.0(L)×29.0(W)×60.0 (H) mm
	

	Weight 重量
	approx 85g
	


产品设计和技术指标如有变动恕不另行通知
主要参数：


◆传感器: TM-C8300G(1/2-inch CMOS)


TM-C8500G(1/2.5-inch CMOS)


◆灵敏度: 1.4 V/lux-sec (550nm)


◆有效像素: 2592(H) x 1944(V)


◆信噪比: TM-C8300G （＞61dB）


TM-C8500G （＞70.1dB）


◆供电电压: +9V ~+18VDC;(推荐+12V DC)





产品特色：


◆低照度, 高清晰, 工业级传感器


◆500万像素点阵, 图像细腻


◆三基色片上彩色透镜，色彩真实


◆TEO 图像处理专利技术, 画质超群


◆12f/s或15f/s的高速抓拍，画面更稳定


◆杰出的防过曝光性能,画面更均匀





Lens mount hole  镜头安装孔


Gigabit Interface  千兆网口


GPIO port  GPIO 端口











PAGE  
www.teochina.com

